使用压合垫建议书

很高兴贵公司开始关注我司轩航电子的压合缓冲材料产品——压合垫，它是比牛皮纸更环保节能，品质更好，操作更方便，成本更节约的产品。以下简要列举了压合垫的基本优点作为参考：

1．改善地球环境，保护树木资源

使用压合垫不砍伐树木，其主要原物料是一种合成纤维，是石油化工的副产品；而牛皮纸的主要原料为木浆，需砍伐大量树木，破坏地球环境。

2．改善掉屑引起的针点凹陷及生产环境

牛皮纸主要原料为木浆，木浆为短纤，容易掉屑，污染钢板及生产环境；压合垫主要原料为合成纤维，其为长纤；以布织布形式针扎后形成，表面覆上高温膜后不产生碎屑，不污染钢板，减少针点凹陷问题。

3．不粘钢板，存储方便

牛皮纸透气度差，含水率高，易吸潮，受季节影响，不易储存，粘钢板及纸互粘的机率大；压合垫透气度佳，含水率低，不易吸潮，不受天气，温度，湿度，季节等因素影响，容易存储，高温膜有很强的离型作用，不粘钢板。

4．均温均匀性能佳

压合垫材料统一，均匀度佳、质地柔软，缓冲性好，在压合制程中均温、均压，相对优于牛皮纸。

5.耐温性能佳

牛皮纸易碳化，其碳化温度为220℃；压合垫耐温性佳，高温膜耐温300℃，芳纶材料在250℃以下可长期使用，不碳化，更适合压合制程需求。

6.操作简单，可实现自动化作业

基于上述性能，压合垫的可反复使用，使用一张即可，无需人工抽换，操作简便，产品表面覆膜后并可配合机械操作，实现自动化作业；牛皮纸使用需人工操作，容易数错，操作不便。

7.节能减排，节省空间

压合垫可长期反复使用几百次，相对牛皮纸节省了大量的废弃物排放及存储空间，有助于空间之运用，使用压合垫的产生废弃物及存储空间仅为牛皮纸的1%左右。

8.节约成本

压合垫可在采购成本，人力成本及减少钢板损耗三方面为公司减少支出。1.压合垫能使用几百次，使其与牛皮纸更具备价格竞争力；2.牛皮纸需数张数，人工抽换，压合垫不需要数张数，不需要抽换动作，更可配合自动化作业，减少人力，提高效率；3.压合垫不粘钢板，没有碎屑黏在钢板上，自然可减少打磨钢板的面积，深度及次数，直接减少人力及间接延长钢板寿命。